Встроенные пылесосы с мешком для сбора пыли

Очистка воздушного потока в этих системах осуществляется с помощью двухслойных бумажных пылесборников. Внутренний слой обеспечивает больший срок службы и износостойкость бумажного пакета. Этот слой также электростатичен. Бумажные пылесборники недороги и легки в использовании. Задерживают частицы пыли с эффективностью 98.4%.

SR-53

• 183 мм тангенциальный двигатель

с одной крыльчаткой

• Система очистки:

бумажный фильтр HEPA (улавливает

пыль с эффективностью 99.98%)

• Уровень шума, без глушителя: 60 Дб

• Размеры:

диаметр: 33,3 см

высота: 67,3 см

• Вес: 12,5 кг

• Количество розеток: 6-11 шт.

• Максимальная длина воздуховода: 58 м

• Площадь уборки: до 700 м2

Срок службы электрощеток: 1000-1200, часов;

Мощность: 1786,  Ватт; Сила тока: 7.9, Ампер;

Мощность всасывания: 608, Аэроватт; Воздушный поток: 65.4, л/сек;

Высота подъема водного столба: 2616, мм;

Самоочистка турбины – нет;

Дополнительная защита двигателя от вибрации – нет;

Silent PartnerTM – нет;

Регулировка оборотов двигателя - нет

S-650

• 130 мм двигатель с одной крыльчаткой

• Система очистки: бумажный фильтр

• Уровень шума, без глушителя: 58 Дб

• Размеры:

диаметр: 36,2 см

высота: 49,5 см

• Вес: 10 кг

• Количество розеток: 1-3 шт.

• Максимальная длина воздуховода: 30 м

• Площадь уборки: до 185 м2

Срок службы электрощеток: 400-600, часов;

Мощность: 1493, Ватт;

Сила тока: 6,5, Ампер

Мощность всасывания: 517, Аэроватт;

Воздушный поток: 61,1, л/сек;

Высота подъема водного столба: 2478, мм;

Самоочистка турбины – нет;

Дополнительная защита двигателя от вибрации – нет;

Silent PartnerTM – нет;

Регулировка оборотов двигателя - нет

P-75

• 145 мм двигатель с двумя крыльчатками

• Система очистки: бумажный фильтр

• Уровень шума, без глушителя: 58 Дб

• Размеры:

диаметр: 36,2 см

высота: 60,3 см

• Вес: 10,9 кг

• Количество розеток: 3-5 шт.

• Максимальная длина воздуховода: 38 м

• Площадь уборки: до 308 м2

Срок службы электрощеток: 650-750, часов;

Мощность: 1367, Ватт;

Сила тока: 6,2, Ампер;

Мощность всасывания: 554, Аэроватт;

Воздушный поток: 54,7, л/сек;

Высота подъема водного столба: 3763, мм

Самоочистка турбины – нет;

Дополнительная защита двигателя от вибрации – нет;

Silent PartnerTM – нет;

Регулировка оборотов двигателя – нет

- Во всех моделях этой серии:

- Электродвигатель с двойным шарикоподшипником

- Система плавного запуска и остановки двигателя (Soft Start/Stop).

- Защита от перегрева

- Два отверстия для входящего трубопровода