Силовые блоки с самоочищающимися фильтрами

Эти системы снабжены антибактериальным самоочищающимися фильтрами нового поколения Surf-tex®. Новые фильтры Surf-tex®, задерживают частицы пыли размером до 0.3 микрон с эффективностью 97%. Специальное анти

пригарное покрытие фильтра не позволяет частицам пыли прилипать к нему, за счет этого обеспечивается лучший

воздушный поток и минимальная потеря мощности встроенного пылесоса. Фильтры Surf-tex® не нуждаются в замене,

устанавливаются на весь срок службы пылесоса.

SR-11

• 130 мм двигатель с одной крыльчаткой

• Система очистки: самоочищающийся

перевернутый фильтр

• Уровень шума, без глушителя: 55 Дб

• Размеры:

диаметр: 36,2 см

высота: 98,1 см

• Вес: 15 кг

• Количество розеток: 1-3 шт.

• Максимальная длина воздуховода: 30 м

• Площадь уборки: до 250 м2

Срок службы электрощеток: 400-600, часов;

Мощность: 1493, Ватт;

Сила тока: 6,5, Ампер;

Мощность всасывания: 488, Аэроватт;

Воздушный поток: 61,1, л/сек;

Высота подъема водного столба: 2478, мм;

Самоочистка турбины – нет;

Дополнительная защита двигателя от вибрации – нет;

Silent PartnerTM – нет;

Регулировка оборотов двигателя - нет

SR-13

• 145 мм двигатель с двумя крыльчатками

• Система очистки: самоочищающийся

перевернутый фильтр

• Уровень шума, без глушителя: 58 Дб

• Размеры:

диаметр: 36,2 см

высота: 98,1 см

• Вес: 15,1 кг

• Количество розеток: 3-5 шт.

• Максимальная длина воздуховода: 38 м

• Площадь уборки: до 310 м2

Срок службы электрощеток: 650-750, часов;

Мощность: 1367, Ватт;

Сила тока: 6,2, Ампер;

Мощность всасывания: 554, Аэроватт;

Воздушный поток: 54,7, л/сек;

Высота подъема водного столба: 3763, мм;

Самоочистка турбины – нет;

Дополнительная защита двигателя от вибрации – нет;

Silent PartnerTM – нет;

Регулировка оборотов двигателя - нет

SR-45

• 145 мм тангенциальный двигатель

с двумя крыльчатками

• Система очистки: самоочищающийся

перевернутый фильтр

• Уровень шума, без глушителя: 60 Дб

• Размеры:

диаметр: 35,2 см

высота: 103,1 см

• Вес: 15,2 кг

• Количество розеток: 5-8 шт.

• Максимальная длина воздуховода: 45 м

• Площадь уборки: до 465 м

Срок службы электрощеток: 700-900, часов;

Мощность: 1512, Ватт;

Сила тока: 6,5, Ампер;

Мощность всасывания: 536, Аэроватт;

Воздушный поток: 57,0, л/сек;

Высота подъема водного столба: 3148, мм;

Самоочистка турбины – есть;

Дополнительная защита двигателя от вибрации – есть;

Silent PartnerTM – нет;

Регулировка оборотов двигателя - нет

SR-55

• 183 мм тангенциальный двигатель

с двумя крыльчатками

• Система очистки: самоочищающийся

перевернутый фильтр

• Уровень шума, без глушителя: 69 Дб

• Размеры:

диаметр: 40,3 см

высота: 106,1 см

• Вес: 22,2 кг

• Количество розеток: 6-12 шт.

• Максимальная длина воздуховода: 62 м

• Площадь уборки: до 750 м2

Срок службы электрощеток: 1000-1200, часов;

Мощность: 1783, Ватт;

Сила тока: 7,9, Ампер;

Мощность всасывания: 631, Аэроватт;

Воздушный поток: 56,0, л/сек;

Высота подъема водного столба: 3416, мм;

Самоочистка турбины – есть;

Дополнительная защита двигателя от вибрации – есть;

Silent PartnerTM – нет;

Регулировка оборотов двигателя - нет

SR-65

• Два 145 мм тангенциальных двигателя

с двумя крыльчатками

• Система очистки: самоочищающийся

перевернутый фильтр

• Уровень шума, без глушителя: 72 Дб

• Размеры:

диаметр: 40,3 см

высота: 122,9 см

• Вес: 24,5 кг

• Количество розеток: 10-16 шт.

• Максимальная длина воздуховода: 76 м

• Площадь уборки: до 1500 м2

Срок службы электрощеток: 700-900, часов;

Мощность: 2722, Ватт; Сила тока: 13,3, Ампер;

Мощность всасывания: 1019, Аэроватт;

Воздушный поток: 108,3, л/сек;

Высота подъема водного столба: 3148, мм;

Самоочистка турбины - есть;

Дополнительная защита двигателя от вибрации - есть;

Silent PartnerTM - нет;

Регулировка оборотов двигателя - есть

Примечание:

Мы рекомендуем использовать эти модели в помещениях, где нет возможности вывести воздушный поток из пылесоса за пределы здания Во всех моделях этой серии:

• Электродвигатель с двойным шарикоподшипником

• Система плавного запуска и остановки двигателя (Soft Start/Stop).

• Защита от перегрева

• Технология AIR CHANNELTM

• Дополнительная пневморозетка на корпусе пылесос

Во всех моделях с самоочищающимися фильтрами:

• Электродвигатель с двойным шарикоподшипником

• Система плавного запуска и остановки двигателя (Soft Start/Stop).

• Защита от перегрева

• Технология AIR CHANNELTM

• Дополнительная пневморозетка на корпусе пылесоса